A4988 Referenzspannung einstellen:
Stepper Motor und Spannungsversorgung anschließen
Referenzspannung zw. GND Pin und Poti messen.
Formel: VRef=A*8*RS=Strom*8*Widerstandswert A4988 [0,05Ω]

Einstellungen Arduino IDE:
Drohne:
ESP 32 Wrover Module; Partition Scheme: „Huge APP“

Controller:
ESP32 WROOM-DA Module; Partition Scheme: Minimal SPIFFS

Änderungen & Fehlerdoku:

Platine_V0.6:
2 Löcher für Kabel von Akku&Motoren statt 1, Punkte bei A4988, Modelle für C2/4/6 richtig, C5 gedreht

Platine_V0.7:
Batteriemessung richtig rum gemacht, Punkt bei TSR,

Pin 26&27 vertauscht!!!
TSR nicht geschützt  ESP BEI PROGRAMMIERUNG AUS PLATINE ENTFERNEN!!!

Software Try 6:
+ Neopixel
+ Motorsteuerung fixed:

| Modus | Benötigt | Funktion |
| --- | --- | --- |
| runSpeed() | setSpeed() | konstante Geschwindigkeit |
| run() | moveTo() / move() | Position + Acceleration |

run() / runSpeed() IMMER nach setSpeed() / move()

const int stepPin_2 = 25; // WECHSELN !!

/*stepper_1.setAcceleration(acceleration);        //USELESS?

stepper_2.setAcceleration(acceleration);*/

WiFi Übertragung: externe Antenne wegen Gehäuse benötigt? Reichweite gering